冷轧智能排程问题抽象及数学模型

- 问题抽象

- 有合同（作业）的集合J，包含了一个较长时间段内（假设为一个月）待生产或处理的合同，合同（作业）的集合J内的作业都有其不尽相同的属性，如所属系列（钢种、板坯类型等），重量\数量，交付期，可用的机器类型等。

- J中还应额外地包含一定数量的搭接材，搭接材只在特定工序上的目标机器有特定的生产时间，其他工序上的机器上生产时间为0，交付期为正无穷，重量\数量为0。

- 每个合同（作业）需要经过若干道工序O（假设为3道工序：酸轧、连退、镀锌）进行处理，每个工序对应一个车间c，各个工序对应车间c内有多台机器Mc,Mc≥1。在满足其他约束的条件下每个合同（作业）可以自由选择各个工序上对应车间内的机器。

- 如果合同（作业）在各个工序上都确定了加工的机器，那么其在各个工序选择的机器构成的一条加工路线，即为该合同（作业）的制程。

- 任意工序对应车间的机器都有不同的加工能力，合同（作业）j的i工序是否允许在车间i的机器m上处理，另外pijm反映了合同（作业）j的i工序在车间i的机器m上的生产所需的时间。

- 最后一道工序后（假设为镀锌）设有若干仓库U，仓库的数量等于该道工序的机器数量，Hu反映了任意的仓库u能够储存的作业，lu反映了任意的仓库u期望储存的重量或数量。

- 对于在同一台机器上处理的合同（作业）j与j’，μijj'反映了合同（作业）j与j’在操作i中都在在车间i同一台机器上相邻地处理的惩罚，即相邻的合同（作业）的宽度、厚度等跳跃过大或违反其他约束时通过惩罚μijj'转换为目标函数上的软约束。

- 模型的优化目标包括合同（作业）总拖期最少、连续性生产并减少搭接材数量、均衡机组产能以及平衡库存重量\数量。

- 求解思路

由于包含了大量非线性的约束和目标函数，为降低计算规模，本文求解的主要思路是：

每隔一个长度为Cmaxi的较短时间段内（假设为1-7天）求解一次调度方案，在本次调度方案的求解过程中通过约束16限制了各个工序最大完成时间不得超过Cmaxi。每次求解将从原本的合同（作业）的集合J中选出一部分合同（作业）在较短时间段内安排生产，并在后面的求解过程中从J移除这部分合同。

设i为求解迭代次数，yji=0,1表示第i迭代中合同（作业）是否被选中并生产，则第i+1次迭代的合同（作业）的集合Ji+1为：

Ji+1=jj∈Ji,yji=0

J的大小会随着迭代进行逐步减小，直至集合为空则迭代完成。

- 集合与参数

| J≔1,…,nJ | 合同（作业）的集合 |
| --- | --- |
| C≔1,…,nC | 车间的集合，假设工序与车间一一对应 |
| Mc≔{1,…,nMc} | 车间c中机器的集合 |
| O≔1,…,no | 工序的集合，这里一个工序对应一个车间，每个作业都有若干工序 |
| fij | 合同（作业）i与合同（作业）j是否为同一个系列 |
| wj | 合同（作业）j的重量/数量 |
| aijm | 合同（作业）j的i工序是否允许在车间i的机器m上处理 |
| tij | i与j工序（车间）之间的运输时间 |
| dj | 合同（作业）j的交付时间 |
| Hu≔{1,…,nHu} | 仓库u预计存储的作业的序号 |
| U≔1,…,nMno | 仓库的编号,假设最后一道工序后每台机器分配一个仓库 |
| lu | 仓库u的目标存储重量\数量 |
| μijj' | 合同（作业）j与j’在操作i中都在在车间i同一台机器上相邻地处理的惩罚 |
| Cmaxi | 工序对应间内的最大加工完成时间的在本次计划内的上限 |

- 变量

| pijm | 合同（作业）j的i工序在车间i的机器m上的生产时间 |
| --- | --- |
| sijm | 合同（作业）j的i工序在车间i的机器m上的开始时间 |
| cijm | 合同（作业）j的i工序在车间i的机器m上的完成时间 |
| xijm | 合同（作业）j的i工序在车间i的机器m上处理 |
| biji'j' | 合同（作业）j的i工序是否与合同（作业）j’的i’操作在车间i的同一台机器上加工并且作业j的i操作在否在作业j’的i’操作的前面处理 |
| sij | 合同（作业）j的i工序的开始时间 |
| yj | 合同（作业）j是否要生产 |
| zijj' | 合同（作业）j与j’在操作i中是否都在车间i的同一台机器上相邻地处理，相邻指j与j’与之间没有其他合同（作业），且j在j’前。 |
| Cmaxi | i工序对应间内的最大加工完成时间 |

- 数学模型

| min |  |  |
| --- | --- | --- |
| j∈Jmax⁡(yjcnoj-dj,0) | 目标函数1是作业（合同）总拖期最少 | 1 |
| i∈Oj∈J,j'∈J,j≠j'zijj'μijj' | 目标函数2是各个工序上作业的连续性惩罚最小 | 2 |
| i∈OCmaxi | 目标函数3通过最大化各个工序的车间内的机组利用率均衡机组产能 | 3 |
| u∈Uj∈Huyj+xnojuwj-hu | 目标函数4是控制库存实际容量与与目标值的差值的绝对值最小 | 4 |
| s.t. |  |  |
| m∈Mixijm=yj | j∈J,i∈O | 5 |
| 约束5控制一个作业（合同）的一个操作最多只能在一台机器上处理，并由yj决定是否处理该作业 |  |  |
| sij≥(xijm+xijm'-1)∙(cij-1+tj(j-1)) | j>1,j∈J,i∈O,m∈Mi | 6 |
| 约束6控制了工序间的一个作业（合同）的一个操作的前后时间不能交叠且考虑了车间与车间之间的物流运输时间 |  |  |
| M1-bjj'+sij≥(xijm+xij'm-1)(cij'+zijj'fijj') | j∈J,j'∈J,j≠j',i∈O,m∈Mi | 7 |
| Mbij+sij'≥(xijm+xij'm-1)(cij+zij'jfij'j) | j∈J,j'∈J,j≠j',i∈O,m∈Mi | 8 |
| 约束7-8控制了某一个工序的车间内的同一台设备上作业（合同）之间的生产时间不能交叠且考虑了作业（合同）集批后不同系列的切换时间 |  |  |
| cij≥sij+pij | j∈J,i∈O | 9 |
| 约束9表述了作业（合同）在某个工序上的生产完成时间取决于生产开始时间和生产时间 |  |  |
| pij≥m∈Mixijmpijm | j∈J,i∈O | 10 |
| 约束10表述了作业（合同）在某个工序上的生产时间取决于选择机器的加工能力 |  |  |
| m∈Mixijm⋀xij'm≥zijj' | j∈J,j'∈J,j≠j',i∈O | 11 |
| zijj'=zij'j | j∈J,j'∈J,j≠j',i∈O | 12 |
| 约束11控制了两个作业（合同）只有在同一个机器上加工的情况下才可能是处于邻接状态的，并且两个作业（合同）如果处于邻接状态就应当处于互相邻接状态。 |  |  |
| j'∈J,j≠j'zijj'≤1 | j∈J,i∈O | 13 |
| 约束12-13控制了一个作业（合同）其后面最多只能邻接一个其他作业（合同），并且作业 |  |  |
| xijm≤aijm | j∈J,i∈O,m∈Mi | 14 |
| 约束14表述了各个工序的车间内机器的加工能力 |  |  |
| Cmaxi≥cij | j∈J,i∈O | 15 |
| 约束15表述了各个工序的车间内的最大完成时间 |  |  |
| Cmaxi≤Cmaxi | i∈O | 16 |
| 约束16控制了各个工序的车间内的最大完成时间不得超过各个工序设定的计划时间 |  |  |
| xijm={0,1} | j∈J,i∈O,m∈Mi | 17 |
| yj={0,1} | j∈J | 18 |
| sij≥0,cij≥0,pij≥0 | j∈J,i∈O | 19 |
| bjj'={0,1} | j∈J,j'∈J,j≠j' | 20 |
| zijj'={0,1} | j∈J,j'∈J,j≠j',i∈O | 21 |